Ericsson Universal Log Analyzer

Documentazione Tecnica — Parser Modulari

FiberCop TGS  ·  v1.0  ·  Marzo 2025

Scopo del documento Questo documento descrive in dettaglio il funzionamento dei parser Python che compongono il motore di analisi. È destinato ai tecnici che utilizzano il sistema e che potrebbero suggerire modifiche, estensioni o correzioni al comportamento dei parser.

# 1. Introduzione al Sistema di Parsing

## Come funziona il ciclo completo

Quando viene caricato un file di log, Django esegue in sequenza tutti i parser. Ogni parser è completamente indipendente: legge l'intero testo del log, cerca la propria sezione specifica, estrae i dati e li restituisce come lista di dizionari Python.

Upload file .txt

↓

UploadView._parse_and_save()

↓

BaseParser     → metadati (nome apparato, IP, SW version)

RadioParser    → Radio Units VSWR

AlarmParser    → Allarmi attivi

FRUParser      → Field Replaceable Units

PuschParser    → RSSI PUSCH/PUCCH

RETParser      → RET + TMA devices

FiberParser    → Fiber Links DL/UL

SFPParser      → Moduli SFP

BranchParser   → Branch Pair tests

↓

Salvataggio in PostgreSQL (transaction atomica)

↓

Redirect a pagina analisi

## Struttura comune di ogni parser

Tutti i parser seguono lo stesso schema:

- Il costruttore riceve il testo grezzo del log come stringa e lo divide in righe

- Il metodo `parse()` itera le righe e cerca il marker che identifica la sezione

- Quando trova l'header della sezione, entra in modalità "parsing attivo"

- Legge le righe dati finché non trova un terminatore (linea vuota, ===, ---)

- Per ogni riga chiama un metodo privato `_parse_row()` che estrae i campi

- Restituisce una lista di dizionari (uno per riga)

⚠ Gestione encoding I file log Ericsson possono contenere caratteri non-ASCII (es. gradi °, simboli speciali). La UploadView tenta prima UTF-8, poi ricade su latin-1 per garantire la lettura corretta.

## Soglie di allarme

| Parametro | Warning | Critical | Flag nel modello |
| --- | --- | --- | --- |
| VSWR | > 1.25 | > 1.50 | is_vswr_warning` / `is_vswr_critical |
| RSSI PUSCH/PUCCH | — | > -110 dBm | is_rssi_high |
| Temperatura FRU | — | > 60 °C | is_temp_high |
| Fiber Loss DL/UL | — | > 3.5 dB (valore assoluto) | is_dl_critical` / `is_ul_critical |
| SFP RX power | — | < -25 dBm | is_rx_critical |
| Branch Pair | OKW | NOK | is_warning` / `is_critical |

# 2. Descrizione Dettagliata dei Parser

## Parser: BaseParser

File: parsers/base_parser.py

Classe base da cui ereditano tutti gli altri parser. Oltre alle utility condivise (safe_float, safe_int, is_numeric, find_section), implementa extract_metadata() per estrarre le informazioni sull'apparato dalle prime 100 righe del log.

### Marker di Riconoscimento Sezione

Il parser identifica la sezione del log cercando questa stringa nell'header:

Cerca nelle prime 100 righe pattern "amos NOMEAPPARATO" e timestamp con formato YYMMDD-HH:MM:SS+TZTZ

### Formato Log Reale (esempio)

260226-10:22:22+0100 19.27.15.190 25.0z MSRBS_NODE_MODEL_25.Q1_693.28324

### Logica di Parsing

- Scansiona le prime 100 righe del log

- Cerca "amos NOME" con regex per il nome apparato

- Cerca il pattern timestamp+IP+SW con regex per i metadati

- Restituisce un dizionario (non una lista)

### Campi Restituiti

| Campo | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| apparato_nome | str | Nome apparato estratto dal comando amos (es: MH45E) |
| timestamp | str | Timestamp del log (es: 260226-10:22:22+0100) |
| ip_address | str¦None | Indirizzo IP dell'apparato (es: 19.27.15.190) |
| sw_version | str | Versione software (es: 25.0z) |

## Parser: RadioParser

File: parsers/radio_parser.py

Parsa la tabella VSWR delle Radio Units. Gestisce due formati di riga: con TX tra parentesi (es: 8.8 (39.5)) e senza parentesi. Gestisce anche VSWR superiori a 10.

### Marker di Riconoscimento Sezione

Il parser identifica la sezione del log cercando questa stringa nell'header:

FRU          LNH    BOARD                      RF  BP  TX (W/dBm)  VSWR (RL)   RX (dBm) ...

### Formato Log Reale (esempio)

Radio-S100-1 BXP_2  RRU449944B144B3C   A  11  8.8 (39.5)  1.21 (20.3) -94.9  ...

Radio-S100-1 BXP_2  RRU449944B144B3C   B  11  0.0         1.26 (18.8) -96.3  ...

### Logica di Parsing

- Cerca l'header con "FRU", "BOARD", "VSWR", "TX" nella stessa riga

- Per ogni riga che inizia con "Radio-", chiama _parse_radio_line()

- Estrae FRU con regex (Radio-S\d+-\d+)

- Estrae board con regex (RRU[A-Z0-9]+)

- Cerca coppie di valori con parentesi es: 8.8 (39.5) per TX e VSWR

- Se ci sono 2 coppie: prima=TX, seconda=VSWR/RL; se 1 coppia: VSWR/RL

- RX estratto come ultimo valore negativo alla fine della riga

### Campi Restituiti

| Campo | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| fru | str | Nome FRU (es: Radio-S100-1) |
| board | str | Codice board RRU (es: RRU449944B144B3C) |
| rf_port | str | Porta RF: A, B, C, D |
| branch_pair | str | Branch pair (es: 11, 1A) o "-" se assente |
| tx | float¦None | Potenza TX in W o dBm |
| tx_unit | str | Unità TX: "W" o "dBm" o "" |
| vswr | float | Valore VSWR (può superare 10) |
| return_loss | float¦None | Return loss in dB |
| rx | float¦None | RSSI RX in dBm (valore negativo) |
| is_vswr_warning | bool | True se VSWR > 1.25 |
| is_vswr_critical | bool | True se VSWR > 1.50 |

⚠ Attenzione Il formato TX varia: "8.8 (39.5)" indica W (dBm), "0.0" indica solo TX senza dBm. VSWR > 10 è valido e gestito correttamente.

## Parser: AlarmParser

File: parsers/alarm_parser.py

Parsa la lista degli allarmi attivi. Legge la severity come singolo carattere e la traduce in CRITICAL/MAJOR/MINOR.

### Marker di Riconoscimento Sezione

Il parser identifica la sezione del log cercando questa stringa nell'header:

Date & Time (UTC)   S Specific Problem                    MO (AdditionalText/PC, AI)

### Formato Log Reale (esempio)

2025-07-22 22:14:49 m Ethernet Link Failure      EthernetPort=TN_E (Connected to physical port TnPort=TN_E)

2026-02-12 08:01:07 C External Alarm             FieldReplaceableUnit=BB-1,AlarmPort=3 (ALLARME ANOMALIA)

2026-02-12 08:44:17 C External Alarm             FieldReplaceableUnit=BB-1,AlarmPort=4 (ALLARME FASE)

>>> Total: 3 Alarms (2 Critical, 0 Major)

### Logica di Parsing

- Header: riga con "Date & Time" e "Specific Problem"

- Fine sezione: riga che inizia con ">>>"

- Mappa severity: C→CRITICAL, M→MAJOR, m→MINOR, w→MINOR, W→MINOR

- Specific Problem: testo dal carattere severity fino a doppio spazio

- MO text: testo dopo doppio spazio

- alarm_number: testo tra parentesi nel campo AdditionalText

### Campi Restituiti

| Campo | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| severity | str | CRITICAL, MAJOR, o MINOR |
| alarm_number | str | Testo AdditionalText tra parentesi (max 50 char) |
| cause | str | Specific Problem + MO completo (max 500 char) |

## Parser: FRUParser

File: parsers/fru_parser.py

Parsa la tabella FRU (Field Replaceable Units). Gestisce due tipi di FRU: BB (Baseband) che non ha campo TEMP, e Radio che ha temperatura in gradi Celsius.

### Marker di Riconoscimento Sezione

Il parser identifica la sezione del log cercando questa stringa nell'header:

FRU          LNH    BOARD   ST FAULT OPER MAINT STAT PRODUCTNUMBER   REV   SERIAL   DATE   PMTEMP  TEMP  UPT VOLT SW

### Formato Log Reale (esempio)

BB-1         000100 BB6631     1  OFF  ON  OFF  ON  KDU1370071/11  R3C  E23E609310  20230428  3 (OK)        218 54

Radio-S100-1 BXP_2  RRU449944B144B3C  1  OFF  ON  OFF N/A  KRC161787/1  R2F  E23E627698  20230512  4 (OK)  37.5  218 54.7  SW...

### Logica di Parsing

- Header: riga con "FRU", "PMTEMP", "TEMP", "VOLT"

- Fine sezione: linea "-----" o riga vuota (dopo aver trovato dati)

- Nome FRU: primo campo (BB-1 o Radio-S*)

- Board: terzo campo (index 2)

- PMTEMP: estratto con regex pattern "N (OK|WARN|ALM)"

- TEMP: solo per Radio-*, primo numero dopo il campo PMTEMP

- BB-* non ha campo TEMP: il valore rimane None (salvato come NULL in DB)

### Campi Restituiti

| Campo | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| name | str | Nome FRU (es: BB-1, Radio-S100-1) |
| board | str | Codice board (es: BB6631, RRU449944B144B3C) |
| pmtemp | str | PM Temperature (es: "3 (OK)", "4 (WARN)") |
| temp | float¦None | Temperatura in °C (solo Radio-*, None per BB-*) |
| is_temp_high | bool | True se temperatura > 60°C |

⚠ Attenzione È fondamentale che temp sia None (non 0) per le BB, perché 0 gradi sarebbe un dato errato. Il campo modello accetta NULL esplicitamente.

## Parser: PuschParser

File: parsers/pusch_parser.py

Parsa la tabella PUSCH/PUCCH RSSI. È il parser più complesso perché le colonne A, B, C, D non hanno posizione fissa: vengono estratte usando le posizioni esatte degli header nella riga di intestazione.

### Marker di Riconoscimento Sezione

Il parser identifica la sezione del log cercando questa stringa nell'header:

CELL       SC     FRU          BOARD                     PUSCH  PUCCH       A      B      C      D  DELTA

### Formato Log Reale (esempio)

CELL       SC     FRU          BOARD           PUSCH  PUCCH       A      B      C      D  DELTA

====================================================================================================

FDD=MH45E1 MH45E1 Radio-S220-1 RRU247924B824B  -120.2 -119.5  -120.1 -119.9 -119.9 -119.9   0.2

### Logica di Parsing

- Header: riga con "CELL", "PUSCH", "PUCCH" simultaneamente

- _extract_column_positions() registra la posizione carattere di A, B, C, D nell'header

- Per ogni riga dati con "FDD=", chiama _parse_row()

- _extract_value_at_position() cerca un numero negativo in una finestra di 10 char prima della posizione colonna

- Delta: ultimo valore positivo alla fine della riga (regex \s+([\d.]+)\s*$)

- RSSI critico: almeno un valore porta > -110 dBm

### Campi Restituiti

| Campo | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| cell | str | Identificativo cella (es: FDD=MH45E1) |
| sc | str | Sector Carrier (es: MH45E1) |
| fru | str | Nome FRU (es: Radio-S220-1) |
| board | str | Codice board |
| pusch | float | RSSI PUSCH aggregato in dBm |
| pucch | float | RSSI PUCCH aggregato in dBm |
| port_a | float¦None | RSSI porta A in dBm |
| port_b | float¦None | RSSI porta B in dBm |
| port_c | float¦None | RSSI porta C in dBm |
| port_d | float¦None | RSSI porta D in dBm |
| delta | float¦None | Delta tra porte (ultimo valore positivo) |
| is_rssi_high | bool | True se almeno una porta > -110 dBm |

⚠ Attenzione L'allineamento a posizione fissa è necessario perché le board lunghe (RRU247924...) spostano i valori rispetto alle board corte, rendendo inutilizzabile un semplice split().

## Parser: RETParser

File: parsers/ret_parser.py

Parsa la tabella RET/TMA e separa i due tipi in due liste distinte. Tutti i dispositivi con "TMA" nel device_type vanno nella lista tma, gli altri nella lista ret.

### Marker di Riconoscimento Sezione

Il parser identifica la sezione del log cercando questa stringa nell'header:

AntennaNearUnit   ST  TYPE   PRODUCTNR   REV   UNIQUEID   RfPort

### Formato Log Reale (esempio)

AntennaUnitGroup=220,AntennaNearUnit=RET_1500   1  S-RET  86010165  HW_V_A01  KAD241314324A-Y6  FieldReplaceableUnit=Radio-S220-1,RfPort=R

AntennaUnitGroup=220,AntennaNearUnit=RET_1800_2100  1  S-RET  86010165  HW_V_A01  KAD241314324A-Y5  FieldReplaceableUnit=Radio-S220-1,RfPort=R

### Logica di Parsing

- Header: riga con "AntennaNearUnit", "TYPE", "PRODUCTNR"

- Ogni riga dati contiene "AntennaUnitGroup=N,AntennaNearUnit=NOME"

- Estrae antenna_group e antenna_near_unit con regex

- I campi restanti (status, device_type, ...) sono split() dopo il match

- radio_unit estratto da FieldReplaceableUnit= con regex

- Separazione: se "TMA" in device_type → lista tma, altrimenti → lista ret

- Il metodo parse() restituisce un dizionario {"ret": [...], "tma": [...]}

### Campi Restituiti

| Campo | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| antenna_group | str | Numero AntennaUnitGroup (es: 220) |
| antenna_near_unit | str | Nome AntennaNearUnit (es: RET_1500) |
| radio_unit | str | FRU associata (es: Radio-S220-1) |
| status | str | Stato numerico (es: 1) |
| device_type | str | Tipo dispositivo (es: S-RET, TMA) |
| product_nr | str | Numero prodotto |
| revision | str | Revisione HW |
| unique_id | str | ID unico seriale |

## Parser: FiberParser

File: parsers/fiber_parser.py

Parsa la tabella dei link fibra ottica. Estrae la perdita DL e UL per ogni link identificando i valori tramite la posizione del campo LENGTH (es: 11m) nella riga.

### Marker di Riconoscimento Sezione

Il parser identifica la sezione del log cercando questa stringa nell'header:

ID LINK RiL    WL1     TEMP1 TXbs1 TXdBm1 RXdBm1 BER1   WL2   TEMP2 TXbs2 TXdBm2 RXdBm2 BER2   DlLoss UlLoss LENGTH TT

### Formato Log Reale (esempio)

1 Up   S220-1 1310.00 44C  45%  -2.79  -2.48         1310.00 38C  48%  -2.18  -3.23           0.44    0.3    11m  0

2 Up   S221-1 1310.00 45C  45%  -2.71  -2.13         1310.00 45C  45%  -2.35  -2.99           0.28  -0.22    11m  0

3 Up   S100-1 1310.00 45C  45%  -3.03  -2.03         1310.00 39C  45%  -2.19  -4.00           0.97  -0.16    10m  0

### Logica di Parsing

- Header univoco: riga con "DlLoss" e "UlLoss" (unica nell'intero log)

- Solo righe con ID numerico in prima posizione

- Il campo LENGTH (es: "11m") è cercato con regex \d+m$ tra i token

- DlLoss = parts[length_idx - 2], UlLoss = parts[length_idx - 1]

- Soglia critica: valore assoluto > 3.5 dB (gestisce valori negativi)

### Campi Restituiti

| Campo | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| link | str | Identificativo link (es: Link-1) |
| fru | str | FRU/Radio associata (es: Radio-S220-1) |
| dl_loss | float¦None | Perdita fibra downlink in dB |
| ul_loss | float¦None | Perdita fibra uplink in dB |
| is_dl_critical | bool | True se ¦DL loss¦ > 3.5 dB |
| is_ul_critical | bool | True se ¦UL loss¦ > 3.5 dB |

⚠ Attenzione Il valore UL loss può essere negativo (es: -0.22). La soglia usa abs() quindi anche -4.0 risulta critico. Questo è il comportamento atteso.

## Parser: SFPParser

File: parsers/sfp_parser.py

Parsa la tabella dei moduli SFP. Distingue i moduli normali (fibra verso le Radio) dai link TN backhaul (righe che iniziano con "TN" invece di un ID numerico).

### Marker di Riconoscimento Sezione

Il parser identifica la sezione del log cercando questa stringa nell'header:

ID RiL    BOARD     SFPLNH  PORT VENDOR   VENDORPROD   REV  SERIAL  DATE  ERICSSONPROD  WL  TEMP  TXbs  TXdBm  RXdBm  BER

### Formato Log Reale (esempio)

1 S220-1 BB6631   000100    1 ERICSSON SPP10ELRIDFSEN  10  CT73602114  20230424  RDH10265/2 R1A  1310.00  44C  45%  -2.79  -2.48

3 S100-1 RRU449944B144B3C  BXP_2  1 ERICSSON SPP10ELRIDFSEN  10  ...  1310.00  39C  45%  -2.19  -4.00

TN        BB6631   000100   IB ERICSSON EOLS-1324-10-DI9  1.0  DZ8P101UE5  ...  1310  34C  24%  -5.56  -7.93

### Logica di Parsing

- Header univoco: riga con "SFPLNH", "TXdBm", "RXdBm" — differenzia dalla tabella Fiber

- Righe normali: ID numerico in prima posizione

- Righe TN backhaul: iniziano con "TN" invece di un numero

- Temperatura: regex \b(\d+)C\b sulla riga

- TXdBm e RXdBm: ultimi due valori float nella riga (re.findall)

- Righe con valori "NA" vengono saltate automaticamente (nessun float trovato)

### Campi Restituiti

| Campo | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| port | str | Porta: LNH/numero (es: BXP_2/1, 000100/1) |
| fru | str | Board (es: BB6631, RRU449944B144B3C) |
| device_name | str | Codice prodotto vendor (es: SPP10ELRIDFSEN) |
| tx_dbm | float¦None | Potenza TX in dBm |
| rx_dbm | float¦None | Potenza RX in dBm |
| temperature | int¦None | Temperatura modulo in °C |
| is_tn_backhaul | bool | True se riga TN (backhaul) |
| is_rx_critical | bool | True se RX < -25 dBm |

⚠ Attenzione Le righe TN con valori NA (es: alcuni link IB Ericsson) vengono ignorati perché non producono nessun float. Le righe TN con valori validi vengono catturate e marcate is_tn_backhaul=True.

## Parser: BranchParser

File: parsers/branch_parser.py

Parsa la tabella dei test Branch Pair. Ogni riga rappresenta un test tra due porte RF adiacenti di una Radio Unit. Il risultato può essere OK, OKW, NOK o NT (Not enough data).

### Marker di Riconoscimento Sezione

Il parser identifica la sezione del log cercando questa stringa nell'header:

SC     SE  Tx/Rx BrPair  RfPort1 - RfPort2   HW   Serial   Cell (State)  Samples  Med  Mean  SDev  Pol  Res  Issue

### Formato Log Reale (esempio)

MH45E2 221  2/4 0 (1,2) Radio-S221-1(A) Radio-S221-1(B) RRU2479  TU8U022M1P  FDD=MH45E2 (1)  8708  -0.5  -0.9  9.0  NA   OK Passed

MH45T2 101  2/2 0 (1,2) Radio-S100-1(C) Radio-S100-1(D) RRU4499  E23E627698  FDD=MH45T2 (1)  26688 -6.5  -6.3  4.5  NA  NOK RF Loss or PIM at Radio-S100-1(D)

### Logica di Parsing

- Header: riga con "Tx/Rx", "BrPair", "RfPort" simultaneamente

- Fine sezione: seconda riga "===" (la prima è subito dopo l'header)

- Per ogni riga con "Radio-S", chiama _parse_row()

- FRU estratto da regex Radio-S\d+-\d+ prima lettera porta: (A|B|C|D)

- rf_port = lettera del primo RfPort nella coppia (es: A da Radio-S221-1(A))

- board = codice RRU dopo i due RfPort (es: RRU2479)

- branch_pair = numero prima della coppia (es: 0 da "0 (1,2)")

- result = primo token OK|OKW|NOK|NT con spazi attorno

- NT (Not enough data) = dati insufficienti, non è un errore

### Campi Restituiti

| Campo | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| fru | str | Nome Radio Unit (es: Radio-S220-1) |
| board | str | Codice HW board (es: RRU2479) |
| rf_port | str | Prima porta del pair: A, B, C, D |
| branch_pair | str | Numero branch pair (es: 0, 1, 2) |
| result | str | Risultato: OK, OKW, NOK, NT |
| is_warning | bool | True se result == OKW |
| is_critical | bool | True se result == NOK |

⚠ Attenzione Il risultato NT è normale per celle con pochi campioni (< threshold). Non viene marcato come warning o critical, ma viene salvato nel database per analisi storiche.

# 3. Come Estendere o Modificare i Parser

## Aggiungere un nuovo parser

Per aggiungere il parsing di una nuova sezione del log:

- Crea il file in `parsers/nuovo_parser.py` con la classe `NuovoParser`

- Implementa `__init__(self, log_content)` e `parse()` che restituisce una lista di dict

- Aggiungi il modello corrispondente in `core/models.py` con ForeignKey su Analysis

- Crea la migration: `python manage.py makemigrations`

- Aggiungi la chiamata al parser in `core/views.py` nel metodo `_parse_and_save()`

- Aggiungi il foglio Excel in `exports/excel_exporter.py`

- Aggiungi la tab HTML in `core/templates/core/analysis_detail.html`

## Modificare una soglia di allarme

Le soglie sono hardcoded nei parser. Per modificarle:

- `RadioParser`: cerca `> 1.25` e `> 1.50` in `radio_parser.py`

- `FRUParser`: cerca `> 60` in `fru_parser.py`

- `FiberParser`: cerca `> 3.5` in `fiber_parser.py`

- `SFPParser`: cerca `< -25` in `sfp_parser.py`

- `PuschParser`: cerca `> -110` in `pusch_parser.py`

## Testare un parser in isolamento

Puoi testare un singolo parser senza avviare Django:

# Dalla directory del progetto, con venv attivo:

python3 -c "

from parsers.radio_parser import RadioParser

content = open("media/logs/2026/03/04/MH45E.txt", encoding="latin-1").read()

data = RadioParser(content).parse()

print(f"{len(data)} radio units trovate")

for r in data[:3]: print(r)

"

## Debug di un parser che non trova dati

Se un parser ritorna 0 righe, il problema è quasi sempre nel marker di header. Procedura di debug:

- Cerca il testo dell'header nel log reale: `grep -n "PAROLA_CHIAVE" logfile.txt`

- Confronta il testo trovato con il marker usato nel parser

- Verifica il terminatore di sezione (===, ---, riga vuota)

- Stampa le righe nel range sospetto: `sed -n "N,Mp" logfile.txt`

Ericsson Universal Log Analyzer · Documentazione Tecnica Parser · FiberCop TGS © 2025